附件

未开展或不认真开展住宅工程质量逐套验收的工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 主要存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武宣县钱江美域2#楼 | 广西汇泽房地产开发有限公司 | 广西城中建筑工程有限责任公司 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | - 施工单位未在监督管理信息系统填报逐套验收数据。 - 抽查2号楼1单元701房、3单元102房。其中701房开间、净空尺寸共抽查14个点，有7个点与原始记录偏差超过10mm，占比50%；1002房开间、净空尺寸共抽查14个点，有8个点与原始记录偏差超过10mm，占比57%，由此判定上述两套住宅的逐套验收资料为虚假资料。 - 室内生活给水系统尚未安装完成，检查时该工程正在进行室外给水立管的安装，给水立管尚未与水表进行连接，且未按设计要求选用给水立管管材，相关的逐套验收资料为虚假资料。 - 设计有电气竖井，但是2号楼1单元的金属电缆槽盒明装在楼梯休息平台处，不符合设计要求，且未敷设接地干线，穿楼板处槽盒不连续，电线裸露，穿楼板处孔洞未进行防火封堵。 |
| 2 | 来宾市罗马世家外街6#楼、10#楼 | 来宾市百仕成房地产开发有限责任公司 | 玉林市第二建筑安装工程公司 | 广西新桂监理咨询有限责任公司 | - 施工单位未在监督管理信息系统填报6号楼逐套验收数据。 - 抽查6号楼801房、10号楼801房。其中6号楼801房开间、净空尺寸共抽查18个点，有8个点与原始记录偏差超过10mm，占比44%；10号楼开间、净空尺寸共抽查18个点，有8个点与原始记录偏差超过10mm，占比44%，由此判定上述两套住宅的逐套验收资料为虚假资料。 - 外窗无限位，飘窗无护栏。 - 电气竖井内镀锌电缆槽盒穿楼板处断开不连续，且未防火封堵；未敷设接地干线；安装有电表的电气竖井内的电缆槽盒盖板未封盖到位，电缆电线裸露且布置较乱。 - 10号楼801房3号房间净高5个测点最大高差接近6cm；所检查的6号楼、10楼两套住户内地面均未做找平处理。 |
| 3 | 柳州市鑫埔•嘉福新城6号楼 | 广西顺合房地产开发有限公司 | 南宁市同恩建筑安装工程有限责任公司 | 广西建柳工程咨询有限公司 | - 逐套验收资料中的住户编号与现场实际住户标贴房号不符。 - 住户内未安装开关、插座、卫生洁具、水龙头，但是逐套验收资料中均对上述安装项目评价为合格，逐套验收资料涉嫌造假。 - 抽查6号楼2单元601房、603房开间、净空尺寸，两套住宅各抽测17个点，各有10个点与原始记录偏差超过10mm，占比58.82%，由此判定上述两套住宅的逐套验收资料为虚假资料。另外，601号房和604号房的部分墙面垂直度测点偏差大于规范允许偏差值。 - 给水管进入户内未敷设在地面管槽内；管道井内水表与管道接口处有渗漏水现象；未能提供生活给水管道系统相关水压试验记录；户内未安装试水龙头；现场室内给水管安装方式为沿地面明敷，与逐套验收记录表暗敷于房间地面找平层内的安装方式不符。 - 电气竖井内电缆槽盒穿楼板处未做防火封堵；未沿电缆槽盒通长敷设接地干线，电缆槽盒未与接地干线连接；电缆槽盒内引出的电线保护套管阻燃性能不符合规范要求。 |
| 4 | 柳城县河东名都2号楼 | 广西融水广海房地产开发有限公司 | 广西安厦建筑工程有限责任公司 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | - 抽查2号楼1单元204房、403房的开间、净空尺寸，两套住宅各抽测17个点，其中204 房有11个点与原始记录偏差超过10mm，占比64.7%，403房有13个点与原始记录偏差超过10mm，占比76.47%，由此判定上述两套住宅的逐套验收资料为虚假资料。204号和403号房的部分墙体垂直度测点偏差大于规范允许偏差值。 - 现场室内给水管安装方式为沿地面明敷，与逐套验收记录表暗敷于房间地面找平层内的安装方式不符。 - 电气竖井内电缆槽盒穿楼板处未做防火封堵；未沿电缆槽盒通长敷设接地干线，电缆槽盒未与接地干线连接，槽盒盖板缺失；槽盒内电缆布置较乱且未固定；管井及电气竖井从首层至顶层均未封堵，且未清理井内垃圾。 |
| 5 | 玉林市领东国际 | 广西恒佑源房地产开发有限公司 | 广西诚发建设工程有限公司 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | - 验收房间内弹有测量线，但未标出测量标点，现场施工员、监理无法判断测量点与验收记录表是否一致，且无法提供测量原始记录。 - 室内地面为混凝土面，清理不干净，有大量落地灰粘结，部分房间混凝土地面比较粗糙，未按设计要求施工。 - 入户花园栏杆高度只有0.9米，违反规范规定。 - 竖井道管道，桥架井末进行防火封堵。 |
| 6 | 玉林市维也纳国际一期 | 玉林市当光大房地产开发有限公司 | 北海市第二建筑工程公司 | 广西至佳建设工程咨询有限公司 | - 验收房间内弹的测量线不符合要求，现场施工、监理人员无法判断测量线与验收记录表是否一致，基准点计算错误，且无法提供测量原始记录。 - 阳台栏杆间距大于110mm，大部分为120mm~130mm，违反规范规定。 - 室内地面为混凝土面，清理不干净，有大量残留水泥浆，部分房间混凝土表面粗糙、不平整。 - 室内抹灰阳角部位未做水泥砂浆护角。 |
| 7 | 阳光·西海岸合浦工业园生活配套区12#楼 | 北海阳光宝城房地产有限公司 | 广西惠升建设工程集团有限公司 | 广西达华工程造价咨询有限责任公司 | - 室内净高、开间净尺寸原验收记录表数据与实测数据不符，且局部净高值极差超出允许偏差，基准值错误，验收资料判定为虚假资料。 - 卫生间窗未按图纸要求设置排水孔；阳台推拉门底部固定片外露、脱落，且固定片尺寸不满足规范要求。 - 墙面多处存在空鼓、开裂、钢丝网外露等现象。 - 室内墙、柱洞口阳角未按设计和规范要求做水泥砂浆护角。 - 阳台栏杆型材尺寸不满足设计要求，扶手杆第一横杆设计规格为60×60mm，实测为60×40mm；第二横杆设计规格为35×35mm，实测为30×30mm；分格立杆设计规格为25×25mm，实测为20×20mm。 - 凸窗栏杆高度不满足设计要求，栏杆设计高度为1000mm，实测高度为900mm，且栏杆设置的位置与设计不符，设计为沿凸窗三边设置，现场为沿凸窗靠内一边设置。 - 卫生间等电位集线端子受到砂浆污染未清理。 |
| 8 | 河池市电池厂棚户区（危旧房）改造项目5#住宅楼工程 | 广西河池市电池厂 | 广西北流市新丰建筑工程有限责任公司 | 广西方宙工程咨询有限公司 | - 验收记录表格存在随意填写情况，部分验收记录数据与现场实测数据严重不符。 - 部分逐套验收分项内容记录严重错误，项目经理及公司管理人员未经认真核对即签字盖章。 - 未在监督管理信息系统中填报逐套验收数据，验收资料未及时归档。 - 部分窗台高度不足900mm，且未设护栏。 - 部分墙体立面垂直度超出允许偏差。 - 部分卫生间防水未按照图纸要求施工。 |
| 9 | 河池市宜州区金喜-领秀华城4#楼 | 河池市宜州区金喜房地产开发有限责任公司 | 广西北流市建筑工程公司 | 广西方正工程咨询管理有限公司 | - 验收记录表格存在随意填写情况，部分验收记录数据与现场实测数据不符。 - 部分门洞口宽度超出允许偏差（主要是尺寸偏小）。 - 部分房间护栏未按设计图纸安装，但验收记录有验收数据。 - 部分客厅铝合金玻璃门未能按设计图纸施工，窗框竖向垂直度超出允许偏差，底部未用细石混凝土填充，安装固定用的木块未清除。 |
| 10 | 宾阳县幸福嘉园6#楼工程 | 广西旺源房地产开发有限公司 | 广西恒源建设集团有限公司 | 广西桂标项目管理有限公司 | - 项目部对逐套验收不重视，部分验收记录签章处以打印方式代替。 - 部分房间地面找平层工程（清水混凝土地面）表面平整度超出允许偏差。 - 部分门洞口宽度超出允许偏差（主要是尺寸偏小）。 - 卫生间防水设计为上翻至墙根距楼面高度≥600mm，沐浴区上翻高度≥1800mm，实测为360mm；厨房的楼地面未按设计图纸要求设置防水层。 - 部分窗台高度设计为1.0m，实测为0.93m。 |
| 11 | 桂北商贸中心2-5#楼工程 | 广西富川鸿仁实业发展有限公司 | 广东建粤工程有限公司 | 广西新厦工程咨询有限公司 | - 逐套验收数据未录入监督管理信息系统，验收资料未分户整理。 - 逐套验收方案及验收资料中部分验收项目情况与现场不符（验收方案中含有楼地面找平层，现场未实施；部分卫生间防水还未施工，但资料反映已经检验合格），现场不具备逐套验收条件。 - 室内净高、开间尺寸验收记录表中无对角线（D1-D2）极差数值。 - 3号楼1303及部分房间未弹线，但资料显示已有该房间逐套验收数据。 - 5号楼0801房间室内开间净高测量控制线距墙面为30cm。 - 部分房间楼地面混凝土浆未清理平整，导致室内净高尺寸偏差较大（现场复核最大净高尺寸偏差达47mm）。 |
| 12 | 桂林兴安县莱茵河畔11#、12#楼 | 桂林聚和房地产投资有限公司 | 兴安县第一建筑安装工程有限责任公司 | 广西冠雅工程管理有限公司 | - 11号楼一单元102住宅于2016年11月21日已经逐套验收合格，但现场仅提供了住宅工程质量逐套验收表及该套逐套验收汇总表，未提供其它验收表，无各分项内容具体数据。 - 未提供逐套验收方案，逐套验收数据未录入监督信息管理系统，验收资料归档不齐。 - 12号楼102住宅现场实测复核客厅数据，对角线D1-D2极差不符合要求（实测为43mm）。 - 12号楼102住宅客厅出阳台地面无垂直高差，阳台未留置地漏，且阳台侧墙局部渗水泛碱。 - 12号楼102住宅窗扇无防脱落措施，窗框固定件外露；卧室飘窗未安装护窗栏杆。 - 12号楼102住宅卫生间等电位装置未安装在卫生间内，且被墙面抹灰所覆盖。 - 12号楼102住宅外墙空调孔与排水立管不在同一侧，与设计不符。 |
| 13 | 贺州市中兴大厦 | 广西贺州市中兴房地产开发有限公司 | 来宾市第一建筑工程公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | - 室内净高、开间净尺寸逐套验收记录表中对角线D1-D2极差数值含小数点（D1、D2数值非实测实量数据）。 - 一般抹灰工程（清水混凝土面）施工质量逐套验收记录表中无门洞口宽、高实测值偏差值，但资料显示该项已验收合格。 - 逐套验收记录表内套型贴图区无房间类型、墙体、栏杆及门窗编号。 - 部分外窗框与墙体之间的密封胶嵌缝填补不密实；外窗防脱落装置未调至正确位置；卧室飘窗处护窗栏杆高度不满足设计不低于0.9m的要求。 - 1801住宅入口处外窗及两卧室窗框位置有渗水痕迹；该住宅处于顶层，缺屋面渗水检查记录。 - 经现场实测复核，1单元1801住宅及2单元1006住宅3号房间室内开间尺寸偏差较大。 - 高层住宅户内明设塑料排水立管穿越楼板处未安装消防阻火装置。 |
| 14 | 隆林各族自治县易地扶贫搬迁城西安置点项目 | 隆林各族自治县华隆开发投资有限责任公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | - 经核查，现场无弹线标识，逐套验收资料造假。 - 开关箱内的导线混乱；开关箱内的零、地线汇流排结构不合理，汇流排太少，洞孔太小，存在断股接线、多根导线公用一个汇流孔洞的现象。 - 未按要求封堵管道井、电井；管道井内的管道、水表未按要求设置固定支架；电井内未安装电缆桥架盖板；未按要求封堵穿墙管道。 - 未按要求设置厨房排水支管固定支架；未安装阳台地漏。 - 大便器水箱进水管未按图纸要求设置角阀，公共卫生间未按图纸要求设置淋浴器。 - 管道支架未按要求进行除锈防腐处理。 - 铝合金门窗检测报告结果不符合设计要求。 |
| 15 | 田阳县天盛尊府1#、2#，3#(A、B、C)楼 | 广西天盛房地产开发有限公司 | 田阳县房屋建筑公司 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | - 经核查，现场无弹线标识，部分逐套验收资料与现场实际不符，逐套验收资料造假。 - 生活给水管道未经在关部门取样检测，无消毒记录。 - 电源线在电表箱至入户开关箱段无地线，图纸设计每个入户电箱导线为BV-3×16mm2，而现场则为BV-2×16mm2。 - 住宅开关箱仅安装有总开关，箱内其他电气元件全无，不满足设计要求；零、地线汇流排尺寸、孔洞数不能满足设计要求。 - 电表箱箱体铁板厚度不满足规范要求，箱内导线混乱，无回路编号和标识；电缆桥架板体厚度不满足规范要求。 - 卫生间聚氨脂防水涂料实测高度为250mm，不满足图纸及规范要求。 - 在低于900的窗台未设置安全护栏，不满足设计要求。 - 铝合金门框填充不密实，木楔未清理。 |